INVESTITOR:

OPĆINA VISOKO,

VISOKO  20,

HR-42224  VISOKO,

OIB: 91710475046

GRAĐEVINA:

CRKVA SVETE MARIJE MAGDALENE U VINIČNOM

LOKACIJA:

-VINIČNO

BROJ TD:  07/22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TROŠKOVNIK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DATUM: SIJEČANJ, 2022.g.

PROJEKTANT:

Jana Hajduk Šipuš, mag.ing.arch.

Novelirano u lipnju 2023.

###### TROŠKOVNIK

I	ZIDARSKI RADOVI:

- Otucavanje vanjske žbuke crkve. Žbuku skidati do

stjenske konstrukcije. Površinu zida otprašiti

i očistiti sve fuge od svega nevezanog materijala.

Po potrebi prati zidove. Skidati žbuku oko prozora

i špaleta. Odvoz šute na deponiju

do 10 km. Cijena sadrži sav potreban rad i materijal

do potpune gotovosti. Dobava i montaža fasadne

skele, te kasnija demontaža. Obračun po m2

površine zida.

M2	321,00

- Žbukanje vanjskih zidova crkve vapnenom sanacijskom žbukom u sloju

debljine 1-3 cm, bez posebne obrade podloge. Podloga se

obrađuje špricom dan prije osnovnog žbukanja.

Žbuka za vanjske radove sa većim osnovnim zrnom,

s posebnom pažnjom da debljina sloja žbuke ne prelazi

preporučenu debljinu od max 3 cm. Ova žbuka se nanosi

na vanjski zid počevši od 150 cm od podnožja zida.

Cijena sadrži sav potreban rad i materijal do potpune

gotovosti. Obračun po m2 površine zida. Skela prije

obračunata.

M2	247,00

  - Kao prethodna stavka samo žbukanje podnožja zida crkve,

sanirajućom žbukom do visine 150 cm od podnožja.

Na pripremljenu podlogu prvi je premaz protiv isoljavanja,

zatim vezni sloj-špric-dan - dva prije osnovne žbuke, te

završna sokl žbuka za podnožja. Cijena sadrži sav potreban

rad i materijal do potpune gotovosti. Obračun po m2

površine zida.

M2	74,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

UKUPNO ZIDARSKI RADOVI:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

R E K A P I T U L A C I J A

I	ZIDARSKI RADOVI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

UKUPNO:

==============================================================

PDV  25 %

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVEUKUPNO:

==============================================================

PROJEKTANT:

Jana Hajduk Šipuš, mag.ing.arch.