TROŠKOVNIK:

MODERNIZACIJA NERAZVRSTANE CESTE

NC 2 -031

-VISOKO- HARAMINA-KRAČEVEC

-koja ide od spoja ŽC 2175 do spoja na NC 1-014

-dužina trase:	275,0 m

-kolnik:		zemlja I kamen

-modernizacija:	kameni kolnik

-širina kolnika:	3,00 m

| 1.00 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | Iskolčenje osi i profila trase. Iskolčenje obuhvaća sva mjerenja tj. osiguranje osi iskolčenja trase, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja odnosno do predaje radova investitoru. U cijenu koštanja ulaze svi gore navedeni radovi, potrebni materijali i prijevoz vezan uz ovaj rad i iskolčenje ugibališta. Obračun po metru dužnom iskolčene trase. |  |  |
|  | 275,0 | mt | 275,00 |
| 1.02 | Čišćenje grmlja i sjećenje granja-malčiranje- na dijelu trase. Debljina granja 4-5 cm. Odvoz nije planiran, jer materijal ostaje uz trasu.. Sjećenje se odnosi na uklanjanje sitnijeg raslinja uz trasu koje neposredno smeta prolazu korisnika ceste, te utječe na isušivanje ceste. Kod čišćenja se smatra da se po metru dužnom očisti 2 m2 grmlja. U cijenu ulazi sav gore navedeni rad, sa prijevozima, radom malčera. Obračun prema metru dužnom očišćene trase. 35,0+12,0 |  |  |
|  |  | mt | 100,00 |
|  | PRIPREMNI RADOVI | UKUPNO: |  |
| 2.00 | ZEMLJANI RADOVI: |  |  |
| 2.01 | Strojno profiliranje postojeće kolničke konstrukcije izvedene od pomiješanog zemljano kamenog materijala. U kolniku prisutan dijelom kameni materijal koji se ne odvozi nego planira po trasi. Profiliranje izvršiti na ukupnu širinu 3,50 m . Rad obuhvaća pravilnu izradu uzdužnog i poprečnog nagiba planirane ceste, iskop dijelom zemljanog materijala. Obračun po metru kvadratnom isplanirane trase. Napomena da je poprečni nagib ninimalno 2%. 275,00 x 3,50 = |  |  |
|  |  | m2 | 926,50 |
| 2.02 | Strojna izrada pokosa usjeka visine cca 100-200 cm (škarpiranje) u sloju debljine do 30 cm (skidati pretežno nevezani zemljani materijal) sa odvozom zemljanog materijala C kategorije na deponiju na udaljenosti do 1 km i razastiranje istog na deponiji. Kod škarpiranja postići što blaži pad. Rad obuhvaća profiliranje, odvoz i razastiranje zemljanog materijala, a obračun po metru dužnom profiliranog pokosa. 85,0+35,0+12,0= | Mt | 132,00 |
| 2.03 | Iskop cestarskih trapeznih jaraka maksimalne dubine do 50 cm sa odvozom iskopa na deponiju do 1 km sa planiranjem. Rad obuhvaća iskop jarka u punom profilu. Obračun po metru dužnom iskopanog jarka I isplaniranog materijala iz iskopa. |  |  |
|  |  | mt | 70,00 |
|  | ZEMLJANI RADOVI: | UKUPNO: |  |
| 3.00 | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |
| 3.01 | Dobava i ugradnja kamenog materijala 0/63 mm kao nosivog odnosno završnog sloja ceste u sloju debljine 15-20 cm, koji se površinski poravna I ugradi pomoću kompaktora. Kameni sloj polaže se na potpuno uređenu kameno-zemljanu podlogu koja je izvedena u padovima i po nadzornom inženjeru preuzeta. Kameni materijal max. vel. zrna 63 mm s dodatkom sitnijih frakcija. U jediničnoj cijeni sadržani su svi troškovi nabave materijala, ugradnje, prijevoz, oprema i svi ostali troškovi potrebni za izvođenje radova. Obračun po m2 uređenog kolnika. Širina kolnika je projektirana 3,00 m. |  |  |
|  | 275,0 x 3,0 = |  |  |
|  |  | m2 | 825,00 |
|  | NAPOMENA: |  |  |
|  | U cesti prisutan kameni materijal koji se pomiješa sa novim. |  |  |
|  | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA | UKUPNO: |  |
| 4.00 | ODVODNJA |  |  |
| 4.01 | Nabava, prijevoz i Izrada propusta od (orebrene) korugirane cijevi PP (polipropilen) SN 8 DN 400 mm sa podlogom i zaklinjenjem od zbijenog kamenog ili šljunčanog materijala . Betoniranje obostranih tipskih ravnih betonskih glava koje su ravne u glavi 20 cm u nivou kamene konstrukcije ceste. Uređenje ulišta i slapišta lomljenim kamenom. Prosječna dužina propusta 6,0 m. Propusti su planirani od cijevi DN 400 mm. U cijenu ulazi: |  |  |
|  | -iskop rova za propust, |  |  |
|  | -zatrpavanje ispod (15 cm-sitniji materijal) i oko propusta (zaklinjenje) kamenim ili šljunčanim materijalom sa površinskim nabijanjem sa nadslojem min 30 cm. |  |  |
|  | -nabava, doprema i ugradnja korugirane cijevi u komadu od 6 m |  |  |
|  | -betoniranje ravnih betonskih glava u oplati betonom C 30/37 -obrada ulišta I slapišta lomljenim kamenom bez posebne podloge |  |  |
|  | U cijenu koštanja obračunat je sav potreban materijal i rad, kao I transport do potpune funkcionalnosti. Obračun po komadu kompletno izvedenog propusta. |  |  |
|  | Propust na spoju sa ŽC. |  |  |
|  | PROPUST DN 400 mm | kom | 1,00 |
|  | ODVODNJA | UKUPNO: |  |

REKAPITULACIJA

1.00 PRIPREMNI RADOVI

2.00 ZEMLJANI RADOVI

3.00 KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

4.00 ODVODNJA

UKUPNO:

PDV  25 %

SVEUKUPNO:

Projektant:

Bruno Hajduk, ing.građ.