TROŠKOVNIK:

MODERNIZACIJA NERAZVRSTANE CESTE

NC 2 -054

-VELIKO SELO – POD ŠVAGLJE

-dužina trase:	580,0 m

-kolnik:		zemlja

-modernizacija:	kameni kolnik

-širina kolnika:	3,00 m

| 1.00 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | Iskolčenje osi i profila trase. Iskolčenje obuhvaća sva mjerenja tj. osiguranje osi iskolčenja trase, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja odnosno do predaje radova investitoru. U cijenu koštanja ulaze svi gore navedeni radovi, potrebni materijali i prijevoz vezan uz ovaj rad i iskolčenje ugibališta. Obračun po metru dužnom iskolčene trase. |  |  |
|  |  | mt | 580,00 |
| 1.02 | Čišćenje grmlja i sjećenje granja-malčiranje- na dijelu trase. Debljina granja 4-5 cm. Odvoz nije planiran, jer materijal ostaje uz trasu.. Sjećenje se odnosi na uklanjanje sitnijeg raslinja uz trasu koje neposredno smeta prolazu korisnika ceste, te utječe na isušivanje ceste. Kod čišćenja se smatra da se po metru dužnom očisti 2 m2 grmlja. U cijenu ulazi sav gore navedeni rad, sa prijevozima, radom malčera. Obračun prema metru dužnom očišćene trase. |  |  |
|  |  | mt | 87,00 |
| 1.03 | Uklanjanje drveća sa panjevima uz trasu i to na mjestu izgradnje propusta preko potoka. Rušenje i prijevoz na deponiju uz trasu na udaljenost do 1 km. Na mjestu rada izvaditi panj i planirati teren i profilirati kanal. Cijena sadrži sav potreban rad , materijal i potrebne prevoze. Obračun po komadu uklonjenog stabla promjera do 30 cm.. |  |  |
|  |  | kom | 2,00 |
|  | PRIPREMNI RADOVI | UKUPNO: |  |
| 2.00 | ZEMLJANI RADOVI: |  |  |
| 2.01 | Strojno profiliranje postojeće kolničke konstrukcije izvedene od pomiješanog zemljano kamenog materijala. U kolniku prisutan kameni materijal koji se ne odvozi nego planira po trasi. Profiliranje izvršiti na ukupnu širinu 3,50 m . Rad obuhvaća pravilnu izradu uzdužnog i poprečnog nagiba planirane ceste, na mjestima profiliranje u sloju debljine 20 cm . Obračun po metru kvadratnom isplanirane trase. Napomena da je poprečni nagib minimalno 2%. 580,0 x 3,50 = |  |  |
|  |  | m2 | 2.030,00 |
| 2.02 | Strojna izrada pokosa usjeka visine cca 100-200 cm (škarpiranje) u sloju debljine do 30 cm (skidati pretežno nevezani zemljani materijal) sa odlaganjem zemljanog materijala C kategorije uz trasu i razastiranje istog po okolnim depresijama. Kod škarpiranja postići što blaži pad. Rad obuhvaća profiliranje i razastiranje zemljanog materijala, a obračun po metru dužnom profiliranog pokosa. Rad predviđen na ulaznom dijelu dužine 2 x 28,0 m + poslije potoka desno 43,0 m . | Mt | 99,00 |
| 2.03 | Iskop cestarskih trapeznih jaraka maksimalne dubine do 50 cm sa odlaganjem iskopa uz trasu sa planiranjem. Rad obuhvaća iskop jarka u punom profilu. Obračun po metru dužnom iskopanog jarka I isplaniranog materijala iz iskopa. |  |  |
|  |  | mt | 180,00 |
|  | ZEMLJANI RADOVI: | UKUPNO: |  |
| 3.00 | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |
| 3.01 | Dobava i ugradnja kamenog materijala 0/63 mm kao nosivog odnosno završnog sloja ceste u sloju debljine 15-20 cm, koji se površinski poravna I ugradi pomoću kompaktora. Kameni sloj polaže se na potpuno uređenu kameno-zemljanu podlogu koja je izvedena u padovima i po nadzornom inženjeru preuzeta. Kameni materijal max. vel. zrna 63 mm s dodatkom sitnijih frakcija. U jediničnoj cijeni sadržani su svi troškovi nabave materijala, ugradnje, prijevoz, oprema i svi ostali troškovi potrebni za izvođenje radova. Obračun po m2 uređenog kolnika. Širina kolnika je projektirana 3,00 m. |  |  |
|  | 580 x 3,0 = |  |  |
|  |  | m2 | 1.740,00 |
|  | NAPOMENA: |  |  |
|  | U cesti prisutan kameni materijal koji se pomiješa sa novim. (samo na dijelu trase) |  |  |
|  | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA | UKUPNO: |  |
| 4.00 | ODVODNJA |  |  |
| 4.01 | Nabava, prijevoz i izrada propusta od betonske cijevi na pero i utor Ø 100 cm sa podlogom od betona debljine 20 cm i zaklinjenjem od zbijenog kamenog ili šljunčanog materijala . Betoniranje obostranih tipskih ravnih betonskih glava koje su ravne u glavi 30 cm u nivou kamene konstrukcije ceste. Uređenje ulišta i slapišta lomljenim kamenom. Dužina propusta 7,0 m. U cijenu ulazi: |  |  |
|  | -iskop rova za propust, |  |  |
|  | -zatrpavanje ispod 20 cm beton C 30/37 i oko propusta (zaklinjenje) kamenim ili šljunčanim materijalom sa površinskim nabijanjem sa nadslojem min 30 cm. |  |  |
|  | -nabava, doprema i ugradnja betonske cijevi na pero I utor Ø 100 cm kom 7 |  |  |
|  | -betoniranje ravnih betonskih glava u oplati betonom C 30/37 -obrada ulišta I slapišta lomljenim kamenom u betonskoj podlozi |  |  |
|  | U cijenu koštanja obračunat je sav potreban materijal i rad, kao I transport do potpune funkcionalnosti. Obračun po komadu kompletno izvedenog propusta. |  |  |
|  | PROPUST DN 100 cm | kom | 1,00 |

ODVODNJA					UKUPNO:

REKAPITULACIJA

1.00 PRIPREMNI RADOVI

2.00 ZEMLJANI RADOVI

3.00 KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

4.00 ODVODNJA

UKUPNO:

PDV  25 %

SVEUKUPNO:

Projektant:

Bruno Hajduk, ing.građ.