TROŠKOVNIK

NC 2-106 - HEGEDIĆI

1

-dužina trase:	460,00 m

-kolnik:		kamen i zemlja

-modernizacija:	kamen

-širina pripreme:	3,00 m

-širina kolnika:	2,75 m

| 1.00 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | Iskolčenje osi i profila trase. Iskolčenje obuhvaća mjerenje dužine i širine trase, te označavanje kolčićima profila. U cijenu koštanja ulaze svi gore navedeni radovi, potrebni materijal (kolčići) i prijevoz vezan uz ovaj rad. Obračun po m dužnom iskolčene trase. Rad geodete po potrebi. |  |  |
|  |  | mt | 460,00 |
|  | PRIPREMNI RADOVI | UKUPNO: |  |
| 2.00 | ZEMLJANI RADOVI: |  |  |
| 2.01 | Strojno profiliranje postojeće kolničke konstrukcije izvedene od zemljanog materijala. Profiliranje obuhvaća „porezivanje“ kolnika, radi izrade uzdužnog i poprečnog nagiba koji je planiran 2 %. Profiliranje izvršiti na ukupnu širinu do 3,0 m. Na ulazu „lepeza“ -4,9 m². Materijal se ne odvozi več se planira uz trasu. Obračun po m² izvršenog profiliranja. |  |  |
|  | 460,00 x 3,00 + 4,00 = 1.380,00 + 4,00 = |  |  |
|  |  | m2 | 1.384,00 |
| 2.02 | Strojno profiliranje postojećih cestarskih jaraka bez posebne obloge u materijalu „C“ kategorije, sa planiranjem iskopa uz trasu. Jarak širine do 50 cm i dubine do 40 cm. Rad obuhvaća iskop sa razastiranjem iskopa uz trasu , a obračun je po metru dužnom iskopanog jarka. Jarak se kopa jednostrano. Čišćenje postojećeg jarka na početku trase. |  |  |
|  | (O.T.U. 3-01.1.1.) |  |  |
|  |  | mt | 42,00 |
|  | ZEMLJANI RADOVI: | UKUPNO: |  |
|  |  |  | 2 |
| 3.00 | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |
| 3.01 | Dobava i ugradnja kamenog materijala 0/63 mm u sloju debljine 20 cm u uvaljanom stanju. Sloj je potrebno poravnati i uvaljati Me=40 Mn/m2. Radove izvest prema O.T.U za radove na cestama. U jediničnoj cijeni sadržani su svi troškovi nabave materijala, prevoza i ugradnje, prijevoz opreme i svi ostali troškovi potrebni za izvođenje radova. Obračun po m3 ugrađenog kamenog materijala. Širina kolnika je projektirana 2,75 m. |  |  |
|  | ((460,00 x 2,75) + 4,0)) x 0,20 = |  |  |
|  |  | m3 | 253,80 |
|  | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA | UKUPNO: |  |
| 4.00 4.01 | PROMETNA SIGNALIZACIJA Nabava, doprema i postava prometnih znakova komplet sa stupom okruglog presjeka, obujmicom i dva zavrtnja. Stup postaviti na betonski temelj kvalitete betona M-15. U cijenu rada ulazi iskop i betoniranje temelja , stup i znak, odnosno svi radovi do potpune funkcionalnosti, a obračun se vrši prema komadu postavljenog znaka iz troškovničke specifikacije. Sve radove izvesti prema O.T.U. Za radove na cestama i to točka 6.4.. ZNAK: STOP B02 ________________________________________ | kom __________ | 1,0 ___________________ |
|  | PROMETNA SIGNALIZACIJA | UKUPNO: |  |

3

REKAPITULACIJA

1.00 PRIPREMNI RADOVI

2.00 ZEMLJANI RADOVI

3.00 KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

4.00  PROMETNA SIGNALIZACIJA

UKUPNO:

PDV  25 %

SVEUKUPNO:

# Projektant:

Bruno Hajduk, ing.građ.