TROŠKOVNIK

NC 2-075  GOLI VRH-OMEJAK-MEDNJAKI-DOMAČJA

OPĆENITO:

- ISKOLČENJE:

Pod iskolčenjem se podrazumijeva prenošenje podataka-mjera  iz tehničkog rješenja I troškovnika na teren. Potrebno je iskolčiti trasu u položajnom smislu, te sve iskolčene oznake ako je potrebno obnavljati u toku izvođenja, pa sve do predaje izvedene ceste naručitelju. Izrada snimljene trase uključena je u cijenu.

Iskolčenje instalacija također ulazi u cijenu, a informaciju daje investitor o postojanju instalacije, što se sve upisuje u građevinski dnevnik prilikom uvođenja u posao.

- OBRAČUN KOLIČINA:

Obračun količina vrši se prema specifikacijama iz troškovnika, a povečane ili smanjene količine moraju prethodno biti dogovorene I odobrene, s obveznim upisom u građevinski dnevnik sa obveznim datumom I predviđenom približnom količinom. Kao dokaz količina izvoditelj prilaže otpremnice materijala na kojima mora biti vidljiva količina I kvaliteta materijala.

- ORGANIZACIJA RADILIŠTA:

Svi troškovi na organizaciji radilišta, regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova, postavljanje privremene prometne signalizacije I slićno idu na teret izvoditelja. Od početka radova izvoditelj je dužan voditi građevinski dnevnik I građevinsku knjigu.  Sva čišćenja nakon izvođenja radova u smislu deponiranog iskopa, navoza ili bilo kojeg neopasnog građevinskog materijala snosi izvoditelj bez bilo kakovih dodatnih tražbina prema naručitelju.

- DEPONIRANJE MATERIJALA:

Stavka koja sadrži odvoz viška materijala ili deponiranje materijala mora sadržavati u cijeni razastiranje I planiranje materijala na deponiji. Obveza investitora je da osigura deponiju za neopasni građevinski otpad I to samo iskopani pomiješani kameni I zemljani materijal.

- MATERIJAL:

Izvoditelj je u obvezi u sklopu ponuđene cijene ugraditi materijal koji  odgovara Hrvatskim normama.

UVJETI IZVOĐENJA RADOVA:

U  svemu se potrebno pridržavati mjera zaštite na radu.

(Zakon o zaštiti na radu, N.N. R.H. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

ZEMLJANI RADOVI:

Kod profiliranja postoječeg kolnika podrazumijeva se prolaz stroja koji izravnava kolnik, širi ga na planiranu širinu, radi poprečni nagib, odvaja kameni od zemljanog materijala. Kameni materijal se ugrađuje u kolnik. Obračun se vrši po metru četvornom.  Sječenje granja ili drveća  obuhvaća djelomično uklanjanje raslinja koje nadvisuje trasu  na visinu od 4,5 m sa odlaganjem granja na deponiju koju odredi investitor. Obračun se vrši po utrošenim satima rada. Uklanjanje drveća promjera većeg od 10 cm se posebno dogovara , a obračun je po komadu,

Iskop cestarskih jaraka podrazumijeva iskop novih I produbljivanje postojećih, a obračun je po dužnom metru.

Široki iskop se obračunava po metru kubnom, a odnosi se na iskop kod proširenja ceste, zamjenu nenosivog terena, razni iskopi za propuste ili odvodne kanale.

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA:

Sastoji se od  izrade nosivog sloja mehanički zbijenog kamenog ili šljunčanog materijala granulacije 0/63 mm u sloju debljine 30 cm. Posebnu pažnju obratiti na postojeći kolnik koji je u pravilu navažan više godina, pa postojeći sloj kamenog materijala treba uzeti u obzir I ponovno ga ugraditi I u pravili taj sloj iznosi minimalno 10 cm.

Planirana kolnička konstrukcija se sastoji od sljedećih slojeva:

-habajući sloj asfalta  3-4 cm  (u pojedinim slučajevima)

-nosivi sloj asfalta   6 cm

-donji nosivi sloj- šljunak ili kamen (tucanik)  30 cm

-uređeno temeljno tlo-posteljica

Kontrola zbijenosti se vrši na svakih 500 m2 uređenog kolnika ili na mjestima koje odredi nadzor, a iznosi min Me = 60 MN/m2.

OBORINSKA ODVODNJA:

Odnosi se na izradu cestarskih jaraka, izradu asfaltnih I zemljanih rigola, usmjereno ispuštanje vode sa kolnika u recipijent, ugradnja rešetki I sl..

BETONSKI RADOVI:

Odnose se na postavu cestarskih rubnjaka industrijski proizvedenih u metalnom kalupu I postava na svježi zemljovlažni beton min C 12/20. Izradu betonskih kosih glava na cestarskim propustima koji se izrađuju od plastičnih korugiranih cijevi ili betonskih cijevi na pero I utor. Betoniranje raznih zidića visine do 100 cm iznad terena od betona min C30/37.

-dužina trase:	130,00 m

-kolnik:		kamen

-modernizacija:	asfalt

-širina kolnika:	2,70  m

TROŠKOVNIK

| 1.00 | ZEMLJANI RADOVI: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | Strojno profiliranje i čišćenje postojeće kolničke konstrukcije izvedene od kamenog materijala . Profiliranje izvršiti na ukupnu širinu 3,00 m. (2,7 m širina ceste te jednostrano bankina 0,3 m) . Rad obuhvaća pravilnu izradu uzdužnog i poprečnog nagiba projektirane ceste sa odsijecanjem obostranih bankina. Napomena da je poprečni nagib ninimalno 2%. 130,0 x 3,00= |  |  |
|  |  | m2 | 390,00 |
| 1.02 | Izrada nasipa za donji sloj ukupne debljine 30 cm od kamenog ili šljunčanog materijala 0/63 mm. Radove izvesti prema O.T.U. za radove na cestama. Stavka obuhvaća dovoz materijala, ugradnju i valjanje u slojevima dok se ne postigne zbijenost min Me= 60 MN/m2. Obračun po m3 ugrađenog materijala.(uvaljani materijal) NAPOMENA: cesta je dijelom navožena kamenim materijalom koji se planira po trasi. |  |  |
|  | 130,0 0x 3,0 x 0,30 = |  |  |
|  |  | m3 | 117,00 |
| 1.03 | Izrada bankina od zemljano šljunčanog materijala, sa planiranjem i valjanjem. Širina bankine do 50 cm. (dodatak kamenog materijala ) (O.T.U. 2-16.2) |  |  |
|  | 130x0,5= |  |  |
|  |  | m2 | 65,00 |
|  | ZEMLJANI RADOVI: | UKUPNO: |  |
| 2.00 | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |
| 2.01 | Izrada i ugradnja asfaltne mješavine za nosive slojeve od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku u sloju debljine 6 cm na voznim površinama. Radove izvest prema O.T.U za radove na cestama točka 7.2.2. Gornji bitumenizirani nosivi sloj /AC 16 surf 50/70 AG4 M4/ nanosi se na potpuno uređenom i po nadzornom inženjeru preuzetom tamponskom sloju. Predviđa se AC 16 izvesti od kamenog materijala max. vel. zrna 16 mm s dodatkom kamenog brašna. Kao vezivo primjeniti bitumen tipa BIT 60 . Izrada i sastav mase treba biti u skladu s važećim tehničkim uvjetima i stnadardima. Dopušteno odstupanje ugrađenog sloja može biti 10 % u odnosu na projektiranu debljinu, ravnost površine ugrađenog sloja može biti +- 7 mm, nivelete max. +- 1 cm od projektirane, a poprečni pad može odstupati najviše +- 0,4 % aps. od projektiranog. U jediničnoj cijeni sadržani su svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i svi ostali troškovi potrebni za izvođenje radova. Obračun po m2 ugrađenog zastora. Širina kolnika je projektirana 2,70 m, proširenje jednostrano 30 cm uz rub. . |  |  |
|  | 130,0 x 2,70 = |  |  |
|  | AC 16 surf 50/70 AG4, M4-E debljine 6 cm-uvaljano | m2 | 351,00 |
|  | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA | UKUPNO: |  |

REKAPITULACIJA

1.00 ZEMLJANI RADOVI

2.00 KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

____________________________________________________________________

UKUPNO:                                                                 €

PDV  25 %	                  €

SVEUKUPNO:                                                  €

Projektant:

Bruno Hajduk, ing.građ.